1. Валовый анализ  - комплекс определений, позволяющих установить

А) элементарный состав;

б) фазовый состав;

в) молекулярный состав;

г) вещественный состав

2. Определяющими факторами при выборе методики анализа являются:

А) Содержание компонента

Б) Избирательность метода

В) Точность

Г) Стоимость

Д) Возможность автоматизации

Е) Квалификация персонала

3. Способ отбора проб зависит от:

А) от агрегатного состояния

Б) от однородности анализируемого объекта

В) от размера частиц

Г) от природы анализируемого вещества

Д)  от конструкции  пробоотборника

Е)  от давления

4. Средняя (представительная) проба –

А) часть анализируемого объекта, средний состав и свойства которой должны быть идентичны во всех отношениях среднему составу и свойствам исследуемого объекта

Б) проба, взятая из середины   реакционной смеси

В) проба, взятая из средней части трубопровода

5. Аспиратор - это

А) сосуд для отбора проб жидкости

Б) сосуд для отбора проб газов

В) прибор для поглощения токсичных веществ

Г) средство индивидуальной защиты

6. По объему и по массе отбирают пробы

А) гетерогенных жидкостей

Б) гомогенных жидкостей

В) газов

7. Масса пробы   руды тем меньше чем

А) выше   среднее содержание полезного компонента

(металла) в руде

Б) ниже   среднее содержание полезного компонента

(металла) в руде

В) не зависит от  содержания  полезного компонента в руде

8. Представленная формула

g=Kd2

А) Определение минимальной массы представительной пробы

Б)  Определение максимальной массы представительной пробы

В) Формула Ричердса-Чечотта

Г)  Формула  Д.А. Краснова

9.  Ливация – это

А) - расслаивание  при затвердении вследствие разных плотностей       отдельных компонентов

Б) расслаивание материала    по степени дисперсности, происходящее      при перевозке, тряске и пересыпке материала

В) химические изменения под воздействием внешних и внутренних факторов

Г) Потери в виде пыли

10.  Сегрегация-

А) расслаивание  при затвердении вследствие разных плотностей       отдельных компонентов.

- Б) расслаивание материала    по степени дисперсности, происходящее    при перевозке, тряске и пересыпке материала.

В) химические изменения под воздействием внешних и внутренних факторов.

Г) потери в виде пыли.

11. Термическое разложение

А) - это разложение пробы при нагревании, сопровождающееся образованием одного или нескольких компонентов газообразной фазы.

Б) –  это разложение органических веществ.

В) метод  Лоуренса Смита.

12.  Пиролиз

А) - это разложение пробы при нагревании, сопровождающееся образованием одного или нескольких компонентов газообразной фазы

Б) – это  термическое разложение органических веществ

# В) – это метод  Лоуренса Смита

13.  Кларки характеризуют

А) Количественную распространенность элементов в земной коре

б)  Содержание оксидов в земной коре

в)  распределение элементов в рудах и минералах

14. Концентрирование

А) это операция (процесс), в результате которой повышается отношение концентрации или количества компонентов, содержащихся на уровне примесей (микрокомпоненты), к концентрации или количеству основного компонента (макрокомпонент).

Б)  это операция, в результате которой микрокомпоненты переходят из большой массы образца в малую; при этом повышается концентрация микрокомпонентов.

В) это устранение влияния мешающих компонентов.

15.  Кислородные бомбы применяют для

А) окисления кислородом и озоном в закрытом сосуде при нормальном или невысоком давлении.

Б)  окисления кислородом и озоном в закрытом сосуде при нормальном или невысоком давлении.

В) определения теплотворной способности твердого топлива.

16. Сульфидные полиметаллические руды содержат

А)  металлы в виде сульфидов

б) пирит,   сульфиды других металлов

в) металлы в виде кислородных минералов, железо в виде оксидов и силикатов

г)  смесь  сульфидных и кислородсодержащих минералов.

17. Маскирование - это

А) перевод  вещества в форму, не  оказывающую мешающего влияния.

Б) торможение или полное подавление химической реакции в присутствии веществ, способных изменить ее направление или скорость без образования    новой фазы

В) устранение влияния мешающих компонентов.

Г) операция,  в результате которой повышается отношение концентрации или количества компонентов, содержащихся на уровне примесей (микрокомпоненты), к концентрации или количеству основного компонента (макрокомпонент).

18. Сокращенный технический анализ углей включает

А) определение влажности, зольности и выхода летучих веществ.

Б) определение зольности, содержания влаги, серы и фосфора, выхода летучих веществ, теплоты сгорания, спекаемости.

В) определение зольности, содержания влаги, серы и фосфора и выхода летучих веществ.

19. Органолептические  показатели, характеризующие качество питьевой воды:

А) Запах , привкус, цветность, мутность.

Б) Запах , привкус, цветность, мутность, сухой остаток.

в) Запах, привкус, цветность, мутность, жесткость, щелочность, сухой остаток.

г) Запах, привкус, цветность, мутность, жесткость,  сухой остаток, водородный показатель.

20.  По Кьельдалю определяют

а) Общий азот в почве

б) общий азот в любых объектах

в)  нитратный азот

21. Основные характеристики пищевых продуктов

а) Белки,  жиры, углеводы,  энергетическая ценность.

Б) Белки,  жиры, углеводы,  витамины, минеральные вещества

Г) Белки,  жиры, углеводы,  сухой остаток

22. Мутность измеряется в

А) г/мл

Б) моль/л

В)  градусах

Г) баллах

23. Общий азот определяют

А) По Кьельдалю

Б) по Тюрину

В) титриметрическим методом

Г) тест-методом